MegaFlex DPA от ABB

# Технические данные

| Общие сведения |  |
| --- | --- |
| Номинальная мощность рамы ИБП | 1000 кВт / 1500 кВт |
| Номинальная мощность модуля ИБП | 250 кВт |
| Выход ИБП номинальный PF | 1.0 |
| Макс нет параллельных кадров | До 4 кадров |
| Максимальное количество параллельных модулей в кадрах | До 24 модулей |
| Максимальная мощность системы | 6000 кВт |
| Проводка | 3ph + N + PE (4W), 3ph + PE (3W) |
| Тип ИБП | Модульный (DPA) |
| Топология | Онлайн двойное преобразование |

| Ввод |  |
| --- | --- |
| Номинальное входное напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 В переменного тока |
| Диапазон напряжения | 30% при частичных нагрузках |
| Частотный диапазон | 35-70 Гц |
| Ток THD при 100% нагрузке | <4% |
| Коэффициент мощности при 100% нагрузке | 0.99 |

| Выход |  |
| --- | --- |
| Номинальное выходное напряжение (зависит от нагрузки) | 220/380, 230/400, 240/415 В переменного тока |
| Напряжение THD (с линейной нагрузкой) | ± 1% |
| Номинальная частота | 50 или 60 Гц (по выбору) |

| Эффективность |  |
| --- | --- |
| Двойное преобразование | До 97,4% (номинальная нагрузка 50%); > 97% (номинальная нагрузка 25 % ) |
| Экономичный режим | До 99% |

| Взаимодействие |  |
| --- | --- |
| Пользовательский интерфейс | Модульный уровень LCD + имитационная диаграмма, системный графический дисплей |
| Коммуникационный порт | USB, RS-232, программируемые беспотенциальные контакты, сетевая карта ABB |
| Программное обеспечение | Программное обеспечение для мониторинга и выключения доступно в качестве опции |